REGISTRO DE AULA

Arquitetura e Organização de Computadores · Bases Numéricas e Codificação de Dados

| Disciplina | Arquitetura e Organização de Computadores (IAC012) |
| --- | --- |
| Turma | ADS — 2º Semestre/2026 (Fatec Ourinhos) |
| Data | 11/08/2026 |
| Professor(a) | Isaque Katahira |
| Duração da aula | 2 aulas (100 minutos) |

# Tema da aula

Conversor de Decimal para Binário com LEDs — codificação de dados no sistema binário, implementada em hardware: cada bit do número convertido é representado por um LED (aceso = 1, apagado = 0), com montagem e simulação do circuito no Tinkercad e controle por um Arduino Uno.

# Objetivos de aprendizagem

- Compreender o conceito de bases numéricas e o papel do sistema binário como base da codificação digital de dados.

- Converter manualmente números decimais para binário pelo método das divisões sucessivas por 2, identificando o bit menos significativo (LSB) e o mais significativo (MSB).

- Montar, no Tinkercad, um circuito com Arduino Uno, resistores e LEDs, e associar cada bit a um pino digital controlado por código (pinMode, digitalWrite).

- Reconhecer os limites de representação de cada configuração — 4 LEDs (0 a 15) e 8 LEDs (0 a 255) — relacionando-os às potências de 2.

# Conteúdo abordado

- Sistemas de numeração posicional: base decimal e base binária.

- Algoritmo de conversão decimal → binário por divisões sucessivas por 2, com o exemplo guiado: 13 → 1101.

- Peso binário de cada posição (1, 2, 4, 8, ... 128) e sua relação com as potências de 2.

- Circuito eletrônico LED + resistor limitador de corrente (220 Ω) e montagem em protoboard; mapeamento de bits para pinos digitais e leitura via Monitor Serial (Serial.parseInt).

# Metodologia e recursos utilizados

Aula expositiva dialogada, apoiada por uma página interativa construída para a turma e pela simulação de circuitos no Tinkercad (sem necessidade de hardware físico), com quatro materiais de apoio:

- Ilustração animada dos pesos binários — diagrama interativo mostrando como cada posição de bit (8-4-2-1) compõe o valor decimal.

- Simulador virtual de LEDs — o aluno digita um número decimal e observa quais LEDs acendem, reproduzindo o comportamento do circuito real do Tinkercad.

- Jogo "Monte o Binário" — arrastar bits (0/1) para os LEDs até formar o valor decimal desafiado, com verificação automática e pontuação (XP).

- Diagrama esquemático do circuito com 4 LEDs, planilha de componentes (LEDs, resistores de 220 Ω, Arduino Uno) e código-fonte Arduino (.ino) prontos para colar no editor do Tinkercad.

# Desenvolvimento da aula

1. Abertura (contextualização)

Pergunta disparadora: “como o computador, que só entende dois estados elétricos (ligado/desligado), consegue representar qualquer número?” Introdução do conceito de bit e da relação entre binário e eletrônica digital.

2. Desenvolvimento (conceito + exemplo guiado)

Explicação do método das divisões sucessivas por 2 e execução do exemplo 13 → 1101 no quadro, acompanhando a ilustração animada dos pesos binários (8-4-2-1) da página interativa.

3. Prática (montagem no Tinkercad)

Em duplas, os alunos montam no Tinkercad o circuito com Arduino Uno, 4 LEDs e resistores de 220 Ω (conforme diagrama e planilha de componentes fornecidos), colam o código Arduino (.ino) e testam valores de 0 a 15 pelo Monitor Serial. Quem terminar antes tenta o desafio de expandir o circuito para 8 LEDs (0 a 255).

4. Fechamento (síntese e desafio dos 8 LEDs)

Retomada oral do algoritmo de conversão e discussão do desafio de 8 LEDs: por que 8 bits alcançam 256 valores (0 a 255) e o que muda no código (array leds[8] e laço até i <= 7).

# Avaliação

Observação da participação durante a montagem no Tinkercad e o quiz gamificado; verificação da capacidade de converter manualmente um número decimal para binário e de explicar por que cada LED representa uma potência de 2.

# Tarefa / próximos passos

- Desafio: expandir o circuito do Tinkercad para 8 LEDs, ajustando o código (array leds[8], laço até i <= 7) e testando valores de 0 a 255.

- Exercício escrito: converter manualmente 5 números decimais (escolhidos pelo próprio aluno, entre 0 e 255) para binário, indicando o passo a passo das divisões.

# Observações do(a) professor(a)